| Méthode | Matière |
| --- | --- |
| - Mise en situation ( Montrer que pour une même ddp appliquée aux bornes d’un récepteur l’intensité varie ) Consignes : Dans le silence et sans vous bousculer, vous allez vous lever et venir vous mettre devant moi autour de la table de laboratoire sans toucher le matériel. Je demande tout d’abord à un élève de me citer le matériel qui se trouve sur le bureau et d’éventuellement le décrire. Q A quoi l’ampèremètre est destiné ? Q A quoi est destiné le voltmètre ? Q Quelle est l’unité de l’intensité ? Q Quelle est l’unité de la différence de potentiel? - L’élève positionne les appareils de mesure. Attention les élèves ne savent pas placer les appareils de mesure. Je fais une analogie avec un cours d’eau. Q Dans le cas d’un cours d’eau, si je veux connaître la différence de niveaux que dois-je faire ? Q Maintenant en électricité si je veux connaître la différence de potentiel, que dois-je faire ? Où dois-je placer mon voltmètre ? Q Toujours avec mon cours d’eau, si je veux connaître le débit de celui-ci comment dois-je procéder ? Q Si je veux connaître l’intensité, comment dois-je procéder ? Je place aux bornes du récepteur le voltmètre et dans le circuit l’ampermètre. Une fois le montage réalisé, je schématise au tableau le montage ainsi réaliser. J’indique également les symboles utilisés. Un élève vient lire sur le voltmètre et l’ampèremètre les valeurs indiquées, un autre élève note ces mesures au tableau. Attention je dois expliquer le choix des échelles. Consignes : Dans le silence et sans vous bousculer, vous pouvez retourner à votre place et compléter la feuille n°1. - Les élèves interprètent les résultats ( Montrer la relation entre le conducteur et la valeur de l’intensité qui le parcoure ) Q Comment est U dans les 3 cas ? Q Comment est I dans les 3 cas ? Q A quoi cela pourrait-il être du ? Q Pourquoi certains récepteurs peuvent-ils influencer l’intensité ? - L’élève découvre la relation entre U et I ( pour un récepteur donné, déterminez la relation entre U et I en fessant varier la ddp aux bornes du récepteur et mesurer l’intensité qui le parcoure ) # Expérience n°2 : Pour deux des récepteurs effectuer une série de mesures ou ici on fait varier U et on mesure les valeurs de I obtenues. Veiller à ouvrir le circuit entre chaque mesure pour éviter l’échauffement du récepteur ce qui influencerait les mesures. Consignes : Dans le silence et sans vous bousculer, vous allez vous lever et venir vous mettre devant moi autour de la table de laboratoire sans toucher le matériel. Je fais varier moi-même la ddp et un élève viens lire l’intensité indiquée par l’ampermètre et un autre élève indique ces résultats au tableau. Faire plusieurs mesures avec 2 récepteurs différents. Consignes : Dans le silence et sans vous bousculer, vous pouvez retourner à votre place. Je vais vous demander de placer ces mesures sur un graphique, pour les 2 récepteurs. Q Quelle était notre variable contrôlée ? Sur quel axe la placer ? Q Quelle était notre variable dépendante ? Sur quel axe la placer ? Je vous laisse 10 min pour placer ces quelques mesures sur le graphique. Q A partir du graphique, pouvons nous dire que ces 2 grandeurs sont proportionnelles ? Q Pouvez-vous me calculer le rapport U/I ? Compléter votre tableau et que constatez-vous ? Q Cela peut-il confirmer la proportionnalité des 2 grandeurs ? - Les élèves déterminent la relation entre U et I Q Qui peut me rappeler ce qu’est le courant électrique ? Revenons un instant à notre graphique, à votre avis quel récepteur conduit le mieux le courant et selon vous pourquoi ? Nous avons vu que certains récepteurs conduisent +/- bien l’électricité. Q A votre avis les récepteurs influence t-il l’intensité ? Q Comment pourrait-il influencer l’intensité ? Nous pouvons donc dire qu’en fonction du récepteur la mobilité des électrons est +/- facile. Il y a donc quelque chose qui ralentit, qui gêne la mobilité des électrons. Nous parlerons de résistance. Q Quelle pourrait-être l’unité de la résistance ? Comme devoir pour la fois prochaine je vous demande de calculer la résistance de tous les récepteurs que nous avons utilisés. | Matériel : - Générateur. - Un ampèremètre. - Un voltmètre. - 3 récepteurs différents. - Des fils conducteurs. - Un interrupteur R Mesurer l’intensité dans le circuit. R Mesurer la différence de potentiel entre deux points du circuit. R A. R V. R Mesurer la différence de niveaux entre deux points. R Entre deux points du circuit c’est à dire en parallèle. R Mesurer la quantité d’eau par unité de temps. R Placer un ampèremètre en série dans le circuit. U ( ); I ( ). Récepteur 1. Récepteur 2. Récepteur 3. R Même U. R I différentes. R Aux différents récepteurs place dans le circuit. R Car d’un récepteur à l’autre l’intensité est plus ou moins grande. Il y a quelque chose qui gêne le déplacement des électrons. U ( ); I ( ); ( ). R La ddp sur l’axe X. R l’intensité sur l’axe Y. R Oui car nous avons une droite, I en fct de U. On remarque que quand U augmente I augmente et quand U double I double aussi. R Le rapport est toujours le même. R Oui. R Un déplacement d’électron. R Pour une même ddp j’ai une intensité plus grande pour un des 2, le conducteur avec la plus grande pente. R Oui R Ils ralentissent la mobilité des électrons. A température constante, dans un récepteur calorifique, U et I sont liées La résistance d’un conducteur est la propriété propre à chaque matériaux de plus ou moins bien laisser passer un courant électrique. La résistance se symbolise R et exprimé en Ohm symbole  Formule : R = U/I R U est exprimé en V et I en ampère donc nous aurons une résistance d’un ohm lorsque l’on applique à un conducteur donné une ddp de 1V et que celui-ci est parcouru par une intensité de 1A. |

Expérience n°1 :

- Réalise le schéma de l’expérience

- Les mesures

| - | U ( ) | I ( ) | ( ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Récepteur 1 |  |  |  |
| Récepteur 2 |  |  |  |
| Récepteur 3 |  |  |  |

A partir du tableau de mesures :

- Que pouvez-vous dire de U ?    ……………………………………………………………………

- Que pouvez-vous dire de I ?    ……………………………………………………………………

- A quoi cela est-il du ?              …………………………………………………………………….

- Pourquoi certains récepteurs peuvent-ils influencer l’intensité ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Expérience n°2 :

- Les mesures du récepteur A

| U ( ) | I ( ) | ( ) |
| --- | --- | --- |

- Les mesures du récepteur B

| U ( ) | I ( ) | ( ) |
| --- | --- | --- |

- Graphique des 2 récepteurs

# Titre du graphique :

___________________________________________________________ .

Enoncé de la loi d’Ohm :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………