Comment déterminer la pente d’un versant de toiture ?

Avec simplement un mètre et quatre mesures on peut déterminer la pente de la toiture.

A = hauteur de l’avant de la cheminée.

B = hauteur de l’arrière de la cheminée.

D = la différence entre A et B (A – B = D).

L = la longueur de la cheminée dans le sens de la pente.

Exemple :

L = 0,60 m		A = 0,27 m 		B = 0,15 m

A – B = D		D = 0,12 m

Si Dx100L = pente, 				Alors 0,12x1000,60= 20%

Soit 20 cm/m

Tableau de conversion % et °.

| Pente % | Pente ° | Pente % | Pente ° | Pente % | Pente ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 10 15 18 20 25 30 35 40 | 0°35’ 1°10’ 1°45’ 2°20’ 2°55’ 5°45’ 8°35’ 10° 11°15’ 14° 16°45’ 19°30’ 22° | 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 | 24° 26°30’ 29° 31° 33° 35° 37° 38°30’ 40° 42° 43°15’ 45° 46°15’ | 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 173 | 47°30’ 49° 50° 51°15’ 52° 53°15’ 54° 55°15’ 56° 57°15’ 58° 59° 60° |