STARTECH’S 2012

Ébénisterie

| Jury: |  |  | Candidat: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section | Sous-critères / Aspects | Jour | Points |  |  |  |
|  |  |  | Subjectif | Objectif | Total |  |
| A.1 | Dimensions des pièces | 1 |  |  | /8 |  |
| A.1.a | Précision de mise à longueur | 1 | 0 | /5 | /5 |  |
| Notes | Écart de mesure par rapport au plan : de 0,5 à 1 mm : -0,2 ; de 1 à 2 mm : -0,5 ; + de 2 mm : -1 |  |  |  |  |  |
| A.1.b | Equerre des coupes | 1 | 0 | /3 | /3 |  |
| Notes | Hors-équerre de 0,5 à 1 mm : -0,2 ; de 1 à 2 mm : -0,5 ; + de 2 mm : -1; irrégularité de la coupe : -0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subjectif | Objectif | Total |  |
| A.2 | Signes d'établissement et traçage (ne concerne pas le tiroir) | 1 |  |  | /7 |  |
| A.2.a | Signes d'établissement présence | 1 | /1 | 0 | /1 |  |
| Notes | Présence partout =1 ; absence partielle : -0,2 ; absence totale =0 |  |  |  |  |  |
| A.2.b | Signes d'établissement disposition | 1 | /1 | 0 | /1 |  |
| Notes | Attention : le système « français » et celui des montants retournés sont acceptés, tant qu’il n’y a pas mélange entre les deux. Montant et traverse intervertis : -0,2 ; système non-traditionnel : -0,5 |  |  |  |  |  |
| A.2.c | Traçage précision justesse (assemblage faits à la main) | 1 | 0 | /3 | /3 |  |
| Notes | Précision de la mesure (arasement ou pente pour la queue d’aronde de Roubo) et raccord de trait à l’équerre. Pentes inégales de q-a : de 0,5 à 1mm : -0,2 ; de 1 à 1,5 mm : -0,5 ; + de 1,5 mm : -1 Imprécision à l’arasement de 0,5 à 1mm : -0,2 ; de 1 à 1,5 mm : -0,5 ; + de 1,5 mm : -1 |  |  |  |  |  |
| A.2.d | Traçage qualité des traits | 1 | 0 | /2 | /2 |  |
| Notes | Les traits sont un peu gros ou légèrement irréguliers dans leur largeur : -0,2 ; Les traits sont grossiers ou/et fortement irréguliers : -1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subjectif | Objectif | Total |  |
| A.3 | Assemblages avant collage | 1 |  |  | /8 |  |
| A.3.a | Qualité d'exécution | 1 | /3 | 0 | /3 |  |
| Notes | Rencreusement de + de 1 mm de face non-vue d’assemblage : -0,5 Irrégularité de face non-vue d’assemblage de 0,5 à 1 mm : -0,2 ; + de 1 mm : -0,5 Hors parallélisme des faces internes (qa Roubo et enfourchement simple) de 0,5 à 1 mm : -0,3 ; + de 1 mm : -1 Arasement irrégulier ou mal évidés dans la noue : -0,5 |  |  |  |  |  |
| A.3.b | Défauts marqués | 1 | 0 | /5 | /5 |  |
| Notes | Arrachage transversal de fibre sur face interne d’assemblage de 1 à 1,5 mm : -0,2 Éclat de + de 1 mm sur arête non-vue : -0,5 Éclat à l’arasement de 0,5 à 2 mm : -0,2 ; + de 2 mm : -0,5 Coup ou écrasement d’une arête : -0,5 Jeu dans l’assemblage : léger : -0,5 ; fort : -1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subjectif | Objectif | Total |  |
| A.4 | Assemblages après collage | 2 |  |  | /10 |  |
| A.4.a | Affleurement | 2 | 0 | /2 | /2 |  |
| Notes | Désaffleur en parement de 0,5 à 1 mm : -0,2 ; + de 1 mm : -0,5 |  |  |  |  |  |
| A.4.b | Planéité | 2 | 0 | /3 | /3 |  |
| Notes | Défaut de coplanarité des parements de 0,5 à 1 mm : -0,2 ; + de 1 mm : -0,5 Twist (torsion hors plan) d’une pièce dans un assemblage de + de 1 mm : -0,5 |  |  |  |  |  |
| A.4.c | Equerre | 2 | 0 | /3 | /3 |  |
| Notes | Sur une longueur de 200 mm de lame d’équerre, hors-équerre de 1 à 2 mm : -0,5 ; + de 2 mm : -1 |  |  |  |  |  |
| A.4.d | Joints | 2 | 0 | /2 | /2 |  |
| Notes | Joint ouvert partiellement de 0,5 à 1 mm : -0,2 Joint ouvert de 0,5 à 1 mm : -0,3 ; + de 1 mm : -0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subjectif | Objectif | Total |  |
| A.5 | Ajustage ensemble piétement | 2 |  |  | /12 |  |
| A.5.a | Aspect général | 2 | /2 | 0 | /2 |  |
| Notes | Évaluation à ce stade |  |  |  |  |  |
| A.5.b | Equerre en tablette | 2 | 0 | /3 | /3 |  |
| Notes | Écart dimensions aux diagonales de 1 à 1,5 mm : -1 ; de 1,5 à 2,5 mm : -2 ; + de 2,5 mm =0 |  |  |  |  |  |
| A.5.c | Coplanarité traverses mi-hauteur | 2 | 0 | /2 | /2 |  |
| Notes | On ne tient pas compte ici de twist éventuel, les faces supérieures ou une de leurs arêtes doivent être coplanaires. Écart de 1 à 2 mm : -1 ; + de 2 mm : -2 |  |  |  |  |  |
| A.5.d | Planéité (twist) trav. Mi-hauteur intérieure | 2 | 0 | /1 | /1 |  |
| Notes | Désaffleur à l’enfourchement simple ou au raccord avec le pied avant (T) de + de 1 mm =0 |  |  |  |  |  |
| A.5.e | Centrage et aplomb latéral pied T | 2 | 0 | /2 | /2 |  |
| Notes | Écart de centrage de la qa de Roubo sur la traverse de tablette de 1 à 2 mm : -0,2 ; + de 2 mm : -1 Sur une longueur de 200 mm de lame d’équerre, hors-équerre au T de 1 à 2 mm : -0,5 ; + de 2 mm : -1 |  |  |  |  |  |
| A.5.f | Aplomb face pied T | 2 | 0 | /2 | /2 |  |
| Notes | Hors plan au pied du montant avec la face du T , de 2 à 3 mm : -1 ; + de 3 mm = 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subjectif | Objectif | Total |  |
| B.0 | Tiroir | 2;3 |  |  | /14 |  |
| B.0.a | Dimensions des pièces | 2 | 0 | /1 | /1 |  |
| Notes | Écart de mesure par rapport au plan : de 0,5 à 1 mm : -0,2 ; de 1 à 2 mm : -0,5 ; + de 2 mm = 0 |  |  |  |  |  |
| B.0.b | Signes d'établissement et traçage | 2 | 0 | /2 | /2 |  |
| Notes | Attention : le système « français » et celui des montants retournés sont acceptés, tant qu’il n’y a pas mélange entre les deux. Présence mais ailleurs que sur les champs supérieurs : -0,2 ; absence partielle : -0,5 ; absence totale : -1 Montant et traverse intervertis : -0,2 ; système non-traditionnel : -0,5 Traçage au trusquin autorisé mais le trait doit être fin et régulier, sinon : -0,5 Écart de raccord de trait à l’équerre : de 0,5 à 1 mm : -0,5 ; + de 1 mm : -1 |  |  |  |  |  |
| B.0.c | Qualité d'exécution queues d'arondes | 2 | 0 | /4 | /4 |  |
| Notes | Pente inférieure à 70° : -1 ; supérieure à 80° : -1 Rencreusement de + de 0,5 mm de face non-vue d’assemblage : -0,5 Irrégularité de face non-vue d’assemblage de 0,5 à 1 mm : -0,2 ; + de 1 mm : -0,5 Arasement irrégulier ou mal évidés dans la noue : -0,5 |  |  |  |  |  |
| B.0.d | Défauts marqués | 2 | 0 | /1 | /1 |  |
| Notes | Arrachage transversal de fibre sur face interne d’assemblage de 0,5 à 1mm : -0,2 Éclat de + de 1 mm sur arête non-vue : -0,2 Éclat à l’arasement de 0,5 à 2 mm : -0,2 ; + de 2 mm : -0,2 Coup ou écrasement d’une arête intérieure : -0,2 Jeu dans l’assemblage : léger : -0,2 ; fort : -0,5 |  |  |  |  |  |
| B.0.e | Affleurement (au desserrage des presses) | 3 | 0 | /1 | /1 |  |
| Notes | Désaffleur de 0,5 à 1 mm : -0,2 ; + de 1 mm : - 0,5 |  |  |  |  |  |
| B.0.f | Planéité | 3 | 0 | /1 | /1 |  |
| Notes | Tiroir renversé sur ses champs supérieurs, hors plan de 0,5 à 1 mm : -0,5 ; + de 1 mm =0 |  |  |  |  |  |
| B.0.g | Equerre | 3 | 0 | /1 | /1 |  |
| Notes | Aux champs supérieurs, écart de mesures aux diagonales de 1 à 2 mm : -0,5 ; + de 2 mm =0 |  |  |  |  |  |
| B.0.h | Joints | 3 | 0 | /3 | /3 |  |
| Notes | Joint ouvert partiellement de 0,5 à 1 mm : -0,2 Joint ouvert de 0,5 à 1 mm : -0,5 ; + de 1 mm : -1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subjectif | Objectif | Total |  |
| C.1 | Finition des surfaces | 3 |  |  | /10 |  |
| C.1.a | Qualité du ponçage | 3 | /3 | 0 | /3 |  |
| Notes | Planéité et aspect général |  |  |  |  |  |
| C.1.b | Arêtes brisées | 3 | /1 | 0 | /1 |  |
| Notes | Arêtes non-brisées =0 Arêtes brisées mais irrégulièrement =0,5 |  |  |  |  |  |
| C.1.c | Désaffleurs restants | 3 | 0 | /2 | /2 |  |
| Notes | De 0,5 à 1 mm : -1 ; plus de 1 mm =0 |  |  |  |  |  |
| C.1.d | Coups éclats défibrage | 3 | 0 | /2 | /2 |  |
| Notes | S’il advenait la présence d’un nœud, son contrefil éventuel ne sera pas pris en compte. Trace d’écrasement par serre-joint : -0,5 Défibrage (rabot par ex.) léger : -0,2 ; important : -0,5 Coup ou écrasement d’une arête vue : -0,2 Éclat sur partie vue : léger : -0,2 ; important : -0,5 |  |  |  |  |  |
| C.1.e | Griffes persistantes | 3 | 0 | /2 | /2 |  |
| Notes | Griffes visibles sens fil du bois : -0,2 ; sens transversal au fil du bois : -0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subjectif | Objectif | Total |  |
| C.2 | Conformité au projet | 3 |  |  | /4 |  |
| C.2.a | Mesures principales | 3 | 0 | /2 | /2 |  |
| Notes | Mesures hors-tout piétement : L x P x H Écart de mesures par rapport au plan de 1,5 à 3 mm : -0,5 ; + de 3 mm : -1 |  |  |  |  |  |
| C.2.b | Mesures secondaires | 3 | 0 | /2 | /2 |  |
| Notes | Autres mesures Écart de mesures par rapport au plan de 1,5 à 3 mm : -0,5; + de 3 mm : -1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subjectif | Objectif | Total |  |
| C.3 | Utilisation des matériaux | 3 |  |  | /5 |  |
| C.3.0 | Utilisation des matériaux | 3 | 0 | /5 | /5 |  |
| Notes | Ne concerne pas un échange de pièce pour vice. Pièce de remplacement : -1 Pour les pièces du tiroir ; cœur au soleil : par erreur : -0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subjectif | Objectif | Total |  |
| C.4 | Gestion du temps et organisation | 1;2;3 |  |  | /9 |  |
| C.4.a | 1er jour | 1 | /3 | 0 | /3 |  |
| Notes | Capacité de mener plusieurs opérations de front |  |  |  |  |  |
| C.4.b | 2ème jour | 2 | /3 | 0 | /3 |  |
| Notes | Capacité de mener plusieurs opérations de front |  |  |  |  |  |
| C.4.c | 3ème jour | 3 | /3 | 0 | /3 |  |
| Notes | Capacité de mener plusieurs opérations de front |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subjectif | Objectif | Total |  |
| C.5 | Avancement du projet | 3 |  |  | /5 |  |
| C.5.a | Qualité générale de ce qui est fait | 3 | /2 | 0 | /2 |  |
| Notes | Évaluation basée sur le soin et la capacité apparente du candidat |  |  |  |  |  |
| C.5.b | Avancement réel | 3 | 0 | /3 | /3 |  |
| Notes | Ponçage non terminé : -0,5 Tiroir non-collé : -1 Piétement non-collé : -1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subjectif | Objectif | Total |  |
| D.1 | Hygiène et sécurité | 3 |  |  | /5 |  |
| D.1.0 | Hygiène et sécurité | 3 | 0 | /5 | /5 |  |
| Notes | Défaut d’utilisation de protection auditive : -1 Défaut d’utilisation de lunettes de protection : -1 Absence de chaussures de sécurité : -1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subjectif | Objectif | Total |  |
| D.2 | Comportement | 3 |  |  | /3 |  |
| D.2.0 | Comportement | 3 | /3 | 0 | /3 |  |
| Notes | Utilisation dangereuse d’outil ou machine : -1 Attitude négative ou manque de fair-play : -1 Toute attitude de colère, injurieuse ou discriminatoire peut être sanctionnée, après concertation du jury, par la disqualification du candidat concerné. |  |  |  |  |  |