Présélections en interne

TEST PROJECT :

Sujet :

Tiroir sur queues d’arondes en hêtre, L 305mm x l 220mm x H 80mm, panneau plaqué en frise en losange, mesures selon spécifications dans les annexes.

Les queues d’arondes doivent être entièrement réalisées à la main (pas de défonceuse pour nettoyer les mortaises, rainure à la défonceuse, mise à mollet ou feuillure éventuelle au contreparement du panneau. Dans un délai de 5 heures.

Si vous avez la possibilité de disposer de plus de temps, des sections brutes (non-rabotées) peuvent être données aux candidats, aux compétitions internationales, c’est le cas.

Matériaux mis à disposition de chaque candidat :

hêtre ou autre, pas trop tendre, et fond en panneau

- 1x   240mm x 50mm x 20mm          face tiroir

- 2x   320mm x 80mm x 12mm          côtés tiroir

- 1x   220mm x 62mm x 12mm          arrière tiroir

- 1x   290mm x 206mm x 6 ?             panneau de fond

- Placage

- 4 pointes tête homme pour fixer le fond

Critères de Cotations :

Les lignes directrices vous sont données ici à titre d’indication, dans le but de se calquer au plus près de ce qui sera en vigueur à la compétition; réaliser des critères de cotation équilibrés n’est pas une chose aisée, je vous invite à analyser les critères des Startech’s pour y voir quel genre d’exigences y sont attendues; le but ici est, avec le plus d’objectivité possible, de déterminer le (la) candidat(e) ayant le plus d’acquis et le plus de chances de briller par la suite.

- Dimensions

- Etablissements et traçage

- Assemblages avant collage

- Joints après collage

- Finition des surfaces et conformité au projet

- Utilisation des matériaux

- Gestion du temps et qualité d’exécution

- Santé et sécurité

Au terme de vos présélections, je vous demande de transmettre à SkillsBelgium le classement, et les fiches de chaque candidat, reprenant ses résultats par critère et son total, ce qui nous permettra de désigner de manière transparente les candidats admis au premier jour de la compétition.

Merci d’avance

Bonne chance à tous !

ANNEXES (9):

Tiroir p.i. 1.JPG

Tiroir p.i. 2.JPG

Tiroir p.i. 3.JPG

Tiroir p.i. 4.JPG

Tiroir présélections internes.skp

Tiroir présélections internes text.skp

Pente queues d’aronde p.i.JPG

Manuel de prise en main SketchUp.docx

Startech's Days 2013_TP_ébénisterie_critcot_Annexe 8.xlsx