LISTE DES MATERIAUX STARTECH’S 2013

Liste de ce dont chaque candidat disposera pour la réalisation du projet.

- Panneau MDF 19mm plaqué A/B bois rouge :

  - Caisson principal : bandes rainurées sans alaise avant massive, sans chant arrière

2x  900mm x 274,5mm x 19mm

  - Caisson tiroir : bande rainurée sans alaise avant massive, sans chant arrière

1x  750mm x 298,5mm x 19mm

1.3   Panneau entre caissons :

1x  200mm x 300mm x 19mm

- Panneau MDF 6mm :

  - 1x  500mm x 250mm x6mm (panneau porte)

- Panneau MDF 7mm plaqué A/B bois clair

  - 1x  600mm x 300mm x 7mm (dos caisson principal)

  - 1x  167mm x 167mm x 7mm (dos caisson tiroir)

  - 1x  300mm x 141mm x 7mm (fond tiroir)

- Chant thermocollant 22mm bois rouge :   environ 2.600mm

- Chant thermocollant 50mm bois rouge :   environ 320mm

- Placages :

  - 1x  feuille(s) de placage teinté noir

  - 1x  feuille(s) de placage teinté jaune

  - 1x  feuille(s) de placage teinté rouge

  - 1x  feuille(s) de placage d’équilibrage

- Bois massif rouge:

  - 1x  180mm x 82mm x 12mm (face tiroir)

  - 1x  180mm x 64mm x 12mm (arrière tiroir)

  - 2x  900mm x 20mm x 10,5mm (alaises caisson haut)

  - 1x  750mm x 20mm x 10,5mm (alaises caisson bas)

- Bois massif clair : mouluré et feuilluré

  - 2x  900mm x 55mm x 24mm (porte)

  - 1x  650mm x 82mm x 12mm (côtés tiroir)

  - 1x  1.600mm x 7mm x 7mm (baguette panneau porte)

  - 1x  800mm x 42mm x 42mm (montants piétement)

  - 1x  600mm x 42mm x 42mm (traverses piétement)

  - 1x  300mm x 84mm x 42mm (entretoise piétement)

- Biscuits Domino 8mm x 40mm :  10x

- Biscuits Lamello taille 10 :  25x

- Charnières roulées :  2x

- Pointes tête homme 20mm :  20x

- Loqueteau magnétique :  1x

- Panneau de montage :  1x  800mm x 800mm x 22mm

- Panneau pour la réalisation de gabarits